### MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA PREDIO PARA POSTO SAUDE

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a reforma de prédio para instalação de posto de saúde - atendimento.

Serão definidos os serviços a serem executados, técnicas a serem adotadas, bem como materiais a serem empregados em tal construção.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os detalhes construtivos serão determinados pelo projeto de Arquitetura, sendo que eventuais modificações somente poderão ocorrer se houver prévia aprovação do autor do projeto.

No projeto arquitetônico, se divergirem as dimensões escritas nos desenhos das obtidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; se divergirem os desenhos e as especificações, prevalecerão sempre as últimas e, se divergirem as cotas propostas no projeto das existentes no local, estas terão que, obviamente, adaptar-se ao existente.

Os serviços discriminados neste Memorial serão executados por firma competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada Contratada.

A condição de “Contratada” supõe a realização de um levantamento técnico preliminar das condições necessárias à execução dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificação do projeto físico e deste Memorial Descritivo.

Quaisquer dúvidas, divergências na documentação de projeto, omissões ou incorreções verificadas deverão ser esclarecidas previamente ao início dos trabalhos, junto ao autor do projeto, na  Secretaria Municipal do Planejamento na Prefeitura Municipal de Riozinho,  Av. Guerino Pandolfo, 580, fone: 51- 548-1090 .

Na ocorrência de eventuais divergências entre Plantas e Memorial Descritivo prevalecerão as indicações do segundo.

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do Memorial Descritivo, valendo estas como se transcritas fossem no Contrato da Obra.

Todos os materiais a serem utilizados serão de 1a qualidade, mesmo aqueles que não tenham sido especificados.

A eventual necessidade de substituição de qualquer material especificado neste Memorial fica sujeita à consulta prévia para a sua aprovação.

Toda vez que surgir neste Memorial a expressão “ou similar”, fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita à aprovação.

Caberá à Contratada fornecer toda mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, bem como responsabilizar-se por seus funcionários nas dependências da obra.

Serão obedecidas integralmente as disposições relativas à segurança do trabalho nas atividades de construção civil, de acordo com a Portaria Ministerial 3214 de 08.06.78.

Todos os serviços, independentemente de especificação ou detalhamento, deverão atender as normas vigentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e serem executados sob a orientação de profissional habilitado junto ao CREA, devendo a Contratada apresentar a A.R.T  ou R.R.T de execução, dos profissionais envolvidos,  quando do início das obras.

Serão impugnados pelo órgão técnico competente todos os trabalhos que não estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.

Quaisquer defeitos na execução dos serviços ou danos decorrentes de sua execução  serão de total responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar o  seu reparo imediato.

A Contratada fornecerá e manterá permanentemente no local da obra um “Diário de Ocorrências”, de acordo com o disposto no artigo 89 do Decreto Federal no. 73140 de 09.11.1973, onde serão registrados, além de outras informações julgados convenientes, as seguintes:

- eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento das etapas previstas, como condições climáticas desfavoráveis, falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a ingerência da Contratada, dificuldades na aquisição de material, etc.; consultas e respostas à fiscalização da obra; datas de conclusão de etapas caracterizadas no Cronograma Físico-Financeiro; parecer da fiscalização quanto ao andamento da obra; determinação de providências por parte da fiscalização; interpelações e respostas à Contratada por parte da fiscalização;

- É de responsabilidade da Contratada a ligação hidrossanitária da obra às respectivas redes públicas de abastecimento.

- A Obra deverá ser limpa periodicamente e entregue limpa e livre de entulhos.

A execução dos serviços obedecerão as normas da ABNT, aplicáveis a cada caso. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar algum dos materiais especificados, deverão ser solicitada à fiscalização sua substituição.

Serão de inteira responsabilidade do executante verificar as medidas e quantidades dos materiais.

Para executar os serviços deverão ser obedecida rigorosa observância às especificações do presente memorial.

A vigilância do local da obra serão de inteira responsabilidade da contratada que deverão manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalização.

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços ou por quaisquer outros motivos previsíveis serão de total responsabilidade da contratada que deverão providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da limpeza regular do local da obra e os reparos imediatos necessários.

Caberá a contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinário e equipamento adequado a mais perfeita execução dos serviços, bem como a guarda dos mesmos, sem causar transtornos as atividades do posto.

A fiscalização não aceitará materiais de qualidade inferior aos especificados. Quando não especificados deverão ser utilizados materiais de 1º qualidade.

Na execução dos serviços, a fiscalização poderá impugnar qualquer serviço descrito ou não nas especificações, bem como acrescentar outros serviços, dentro do contexto e circunstâncias da obra.

A fiscalização não aceitará serviços que não estejam em acordo com as normas e técnicas de construção.

A contratada deverá apresentar cronograma físico-financeiro de todos os trabalhos a serem desenvolvidos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

- Demolição e fechamento de paredes em alvenaria:

As demolições em alvenaria  devem ser executadas conforme marcação do projeto (planta demolição), as paredes a construir em alvenaria também devem seguir a planta baixa conforme projeto. Também deverão ser removidas algumas aberturas existentes conforme determinação do projeto.

- Colocação esquadrias:

Conforme medidas do projeto deverão ser colocadas novas esquadrias. Para porta de entrada será colocada porta duas folhas de vidro temperado 8mm. Serão instaladas novas janelas de alumínio de correr também com vidro temperado 8mm. Porta interna para sanitários e porta de madeira interna para as novas salas.

- Instalação hidráulica sanitarias:

As instalações de hidráulica e sanitárias deverão ser refeitas de acordo com as normas da ABNT, pois conforme mostra o novo projeto os equipamentos serão relocados. Após a adequação deverão ser ligados as redes existentes (fossa/filtro).

Serão instalados todos os equipamento como bacia sanitária, lavatório, torneiras e barras de acordo com projeto.

- Impermeabilizações:

Os banheiros deverão ter os pisos impermeabilizados, antes do assentamento do novo piso.

- Revestimentos e colocação de piso:

Os sanitários serão revestidos com azulejo com argamassa e rejunte conforme escolha da fiscalização pelo projeto. Para o assentamento do novo piso porcelanato 60x60cm o piso existente deverá ser regularizado e nivelado. O novo assentamento deverá ser executado de acordo com projeto de pavimentação e assentado com AC III. O piso deverá ser rejuntado com rejunte próprio para porcelanato.

- Colocação de paredes de gesso acartonado:

As paredes de gesso acartonado deverão ser instaladas conforme layout (planta baixa). As paredes que serão instaladas no lavabo e sanitario de PNE deverão ser de gesso acartonado placa verde, as demais de gesso acartonado.

- Colocação de forro gesso acartonado:

Serão instalados forro de gesso acartonado em todo a extensão conforme projeto.

- Serviços finais:

Todos os resíduos da obra deverão ser colocados em CAMINHÃO-ENTULHO e transportado para seu local de destino.

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

O prazo previsto para execução dos serviços descritos neste Memorial é de 60 dias.

Obs.: 	Todos os serviços não descritos nestas especificações, serão definidas pela fiscalização e  autor do projeto, no andamento dos trabalhos.

Todos os direitos autorais estarão reservados na forma da lei.

A RRT de projeto e seu preenchimento é de exclusividade do autor do projeto.

Riozinho, RS, 16 de maio de  2018.

PAULA TATIANA HENNEMANN

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 39887-0